ZAŁĄCZNIK  NR 1 DO SIWZ

Zamawiający: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Adres: ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawa przesuwnic do baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego finansowane ze środków samorządów lokalnych.

Według CPV: Roboty montażowe

Kod CPV42414210-6,    71323000-8                                                                                   Zawartość opracowania: Część informacyjna i rysunkowa

Opracowanie: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa 2 (dwóch), a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji do maksymalnie 2 (dwóch) dodatkowych przesuwnic do baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, przeznaczonych do transportu śmigłowca pomiędzy hangarem, a miejscem postojowym śmigłowca.

Po wyjeździe przesuwnicy z hangaru będzie ona dokowana w rampie wybudowanej w kształcie litery U. Przesuwnica i rampa tworzą miejsce postojowe, z którego śmigłowiec będzie rozpoczynał i na którym będzie kończył operacje lotnicze, będzie to również miejsce postoju w czasie oczekiwania na wylot.

- ZAMAWIAJĄCY:

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie, ul. Księżycowa 5; 01-934 Warszawa.

- ADRESY DOSTAWY I MONTAŻU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Miejscem dostawy i montażu przesuwnic są bazy HEMS Zamawiającego:

- Ostrów Wielkopolski – na terenie Lotniska Michałków, przy ulicy Lotniczej, na części działki o numerze ewidencyjnym 43, obręb 0016 Lewków, będącej w użytkowaniu LPR ,

- Polska Nowa Wieś k/ Opola, gmina Komprachcice – na terenie lotniska Aeroklubu Opolskiego im. Lotników Powstania Warszawskiego, przy ulicy Lotniczej, na części działce o numerze ewidencyjnym 1392/5, obręb 0099 Polska Nowa Wieś, będącej w użytkowaniu LPR,

w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji również na adres:

- Gorzów Wielkopolski – przy lądowisku przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim, przy ul. Jana Dekerta, na działce o numerze ewidencyjnym nr 111/8, obręb nr 2 Górczyn,

- Sokołów Podlaski - przy alei 550-lecia, na działce o numerze ewidencyjnym 3501/2, obręb nr 1.

- ETAPOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 etapy:

ETAP 1: Opracowanie projektu koncepcyjnego i uzgodnienie go z Zamawiającym, a następnie opracowanie dwóch, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji trzech lub czterech, odpowiednio kompletów dokumentacji projektowo-warsztatowej przesuwnic, w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (format .pdf, dodatkowo także wersja edytowalna – preferowany  AutoCad), dla każdej z baz Zamawiającego, uwzględniających specyfikę poszczególnych lokalizacji

ETAP 2: Wykonanie i zamontowanie przesuwnicy na torowisku w bazie HEMS Ostrów Wielkopolski, na terenie Lotniska Michałków, przy ulicy Lotniczej, na części działki o numerze ewidencyjnym 43, obręb 0016 Lewków celem jej uruchomienia, dokonania prób i sprawdzenia funkcjonalności wykonanego egzemplarza przesuwnicy, ewentualne poprawienie błędów i usterek oraz ponowne sprawdzenie wraz z dostawą do miejsca docelowego, tj. bazy HEMS w Ostrowie Wielkopolskim.

ETAP 3: Dostawa, montaż i uruchomienie drugiej przesuwnicy, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji trzeciej lub czwartej przesuwnicy na obiektach baz Zamawiającego (wymienionych w p.3).

- CHARAKTERYSTYCZNE DANE OKREŚLAJĄCE PARAMETRY TECHNICZNE I ZAKRES PRAC

Dane techniczne przesuwnicy:

1. Nośność;			4500 kg

2. Długość;		5500 - 5800 mm

4. Szerokość;		4000 mm

5. Wysokość;		  350 mm (od poziomu główki szyn transportowych – szyny tramwajowe Ri60N – do poziomu przesuwnicy równej z poziomem rampy).

6. Masa – umożliwiająca bezpieczne, ręczne przemieszczenie i zadokowanie przesuwnicy ze śmigłowcem przez 2 dorosłe osoby.

7. Rozstaw kół uwzględniający tolerancję budowlaną w układzie torowiska (szyn).

Układ jezdny

- Rozstaw osi i kół jezdnych dostosowany do zaprojektowanego torowiska. Układ jezdny nie może być wysunięty poza obrys przesuwnicy.

- Preferowany układ 2-osiowy, osie sztywne, ułożyskowanie kół jezdnych zapewniające przeniesienie obciążeń statycznych i dynamicznych występujących podczas eksploatacji. Koła jezdne współpracujące z szynami tramwajowymi rowkowymi. Zaprojektowany rozstaw szyn dla baz w Gorzowie Wielkopolskim, Polskiej Nowej Wsi  k/Opola, Sokołowie Podlaskim i Ostrowie Wielkopolskim podano na załączonych rysunkach.

- Napęd: elektryczny 12/24 V z baterii akumulatorów zabudowanych na przesuwnicy z zainstalowanym zespołem prostowniczym i gniazdem 230 V 50 Hz, sterowany przyciskami stacjonarnymi, kasetą przenośną na przewodzie lub pilotem. Akumulatory (dostępne na rynku polskim) powinny zapewniać min. 6 operacji pełnego wyhangarowania i zahangarowania (rozumiane jako jeden cykl) bez ładowania.

- Możliwość zablokowania przesuwnicy w każdym miejscu na torowisku.

- Układ napędowy awaryjny ręczny, umożliwiający bezpieczne przemieszczanie 
i dokowanie przesuwnicy w przypadku awarii napędu głównego zarówno bez obciążenia jak i pod obciążeniem.

- W przypadku awarii napędu głównego możliwość łatwego rozłączenia np. sprzęgło kłowe) dla przejścia na napęd awaryjny i ponownego połączenia po usunięciu awarii.

- Elementy napędu i sterowania nie mogą wystawać poza zewnętrzne krawędzie  przesuwnicy.

- Prędkość przemieszczania przesuwnicy max. 20m/min. Start i zatrzymanie przesuwnicy łagodne.

- Przemieszczanie przesuwnicy zabezpieczone wyłącznikiem awaryjnym.

- Układ blokady jazdy przesuwnicy dla osób nieuprawnionych.

- Układ zapewniający automatyczne, bezpieczne zatrzymanie przesuwnicy w skrajnych położeniach (rampa i hangar w dwóch pozycjach: śmigłowiec przodem lub tyłem w hangarze).

Konstrukcja

- Wysoka odporność antykorozyjna w całorocznych warunkach atmosferycznych i na kontakt z używanymi środkami chemicznymi (np. do odladzania).

- Odbojniki amortyzujące uderzenia w miejscu postojowym (w rampie).

- Układ dokujący zapewniający pewne i bezpieczne dokowanie przesuwnicy (miejsce postojowe - rampa).

- Elementy wymagające bieżącej obsługi i serwisowania muszą być oznakowane 
i zabezpieczone przed osobami niepowołanymi, a jednocześnie umożliwiające swobodny dostęp w przypadku obsługi i napraw.

- Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna w trakcie jazdy przesuwnicy.

- Konstrukcja ma wykorzystywać ogólnodostępne, zunifikowane elementy i podzespoły dostępne na rynku krajowym, być prosta w obsłudze, zapewniać pracę i serwisowanie w warunkach polowych.

- Przystosowanie instalacji elektrycznej przesuwnicy do montażu zabezpieczenia powodującego unieruchomienie przesuwnicy gdy brama hangaru nie jest otwarta na maksymalną wysokość. W załączeniu opis przyjętego rozwiązania wraz ze schematem ww. zabezpieczenia z projektu budowlanego firmy Integra Sp. z o.o. do wykorzystania przy projekcie i wykonaniu przesuwnicy. Załączony opis działania jest podstawą do napisania programu dla sterownika co należy do Wykonawcy przesuwnicy.

- Wyposażenie przesuwnicy w stacyjkę (z wyjmowanym kluczem) umożliwiającą świadome obejście zabezpieczeń w przypadku awarii, któregoś z systemów.

Płyta robocza

- Powierzchnia górna płyty przesuwnicy: równa, jednolita, odporna na warunki atmosferyczne, paliwo lotnicze Jet-A1, oleje, smary, detergenty itp., antypoślizgowa, trudnościeralna, niepalna, umożliwiająca wjazd pracownika w pozycji leżącej wózkiem pod śmigłowiec w celu pobrania próbek paliwa lub kontroli podwozia.

- Elementy podestu muszą być łatwo wymienialne.

- W płaszczyźnie podestu otwór drenażowy w celu odprowadzenia wody, bez kraty.

Uziemienie przesuwnicy

- W górnej powierzchni płyty przesuwnicy prostopadle do dłuższych boków należy zamontować równolegle 2 (dwa) rzędy listew uziemiających, na których oprą się nakładki płóz lądującego śmigłowca i zapewnią jego uziemienie. Odległość pomiędzy listwami i grupami listew gwarantująca min. 2 punkty styku metalicznego nakładek z listwami uziemiającymi.

- Listwy należy połączyć metalicznie i zaopatrzyć w zacisk uziemiający.

Oznakowanie przesuwnicy

- Oznakowanie przesuwnicy namalowane odporną na ścieranie i warunki atmosferyczne farbą fluorescencyjną. Schemat malowania w załączeniu.

- Dodatkowe trwałe oznakowanie BHP ostrzegawcze na obrzeżach przesuwnicy. W formie żółto - czarnych pasów malowanych pod kątem 45º.

- Trwałe oznaczenie funkcji elementów sterujących na panelu przesuwnicy.

Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno być realizowane z materiałów fabrycznie nowych, spełniających wymagania norm, posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie ww. norm, które należy załączyć do dokumentacji projektowo–warsztatowej a także okazać Zamawiającemu przed zamontowaniem w przesuwnicę i dołączyć do dokumentacji powykonawczej przy odbiorze Etapu 2 i 3.

- AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dokumentacja projektowo-warsztatowa przesuwnicy powinna być opracowywana i uzgadniana na bieżąco z Zamawiającym i koordynowana z dokumentacją projektową 
i prowadzonymi robotami budowlanymi w poszczególnych lokalizacjach baz HEMS, gdzie mają być dostarczone przesuwnice.

Po uzgodnieniu i zatwierdzeniu dokumentacji zostanie wykonany egzemplarz przedmiotowej przesuwnicy i zostanie zmontowany na torowisku w bazie HEMS Ostrów Wielkopolski, na terenie Lotniska Michałków, przy ulicy Lotniczej, na części działki o numerze ewidencyjnym 43, obręb 0016 Lewków celem jej uruchomienia, dokonania prób i sprawdzenia funkcjonalności wykonanego egzemplarza przesuwnicy, zgodnie z programem prób uzgodnionym z Zamawiającym. Po ewentualnych poprawkach wprowadzonych do dokumentacji i przesuwnicy oraz po wykonaniu uzupełniających prób funkcjonalnych i testów, nastąpi jego zatwierdzenie.

Po odbiorze etapu 2 pozostałe egzemplarze przesuwnic zostaną wykonane i dostarczone oraz zamontowane we wskazanych bazach zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Warunkiem dopuszczenia urządzenia do eksploatacji jest uzyskanie „deklaracji właściwości użytkowych” zgodnie ze nowelizowaną Dyrektywą Maszynową Nr 25006/42/WE wraz z oznakowaniem CE urządzenia.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: w terminie …………dni (nie dłuższym niż 140 dni) od dnia zawarcia umowy, podzielony na 3 etapy zgodnie z zapisami w p.4.

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY

  - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnych w bazach HEMS wskazanych w pkt 3, na etapie budowy torowiska.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową baz HEMS w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca winien przestrzegać zasad i przepisów bhp i ppoż.

  - Wykonawca musi dołożyć należytej staranności w wykonaniu przedmiotu zamówienia i wykonać go zgodnie z przepisami prawa i wiedzy technicznej.

  - Wykonawca powinien koordynować swoje prace i ustalać terminy związane z dostawą i montażem przesuwnicy z wykonawcą (Kierownikiem Budowy) robót budowlanych w poszczególnych lokalizacjach.

  - Wykonawca w trakcie prowadzenia prac montażowych powinien przestrzegać zasad i organizacji budowy na terenie poszczególnych baz.

  - Do wykonania i montażu przedmiotu zamówienia należy używać materiałów i urządzeń posiadających wymagane przepisami prawa dokumenty (deklaracje właściwości użytkowych dla wyrobów wprowadzonych w oparciu o Europejski Dokument Oceny, Europejska Aprobatę Techniczną lub Europejska Normę Zharmonizowana lub krajową deklarację zgodności dla wyrobów wprowadzonych do obrotu w oparciu o Polską Normę niezharmonizowaną lub Aprobatę Techniczną lub informację o właściwościach użytkowych wyrobu, oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób został wprowadzony do obrotu).

  - Wykonawca uporządkuje plac montażu po zakończeniu robót montażowych.

  - Wykonawca wykona w 2 egzemplarzach dokumentację powykonawczą dla każdej z lokalizacji: w wersji elektronicznej i papierowej. Do dokumentacji należy dołączyć instrukcje, protokoły, inne wymagane dokumenty. Dokumentacja powykonawcza zostanie podpisana przez kierownika robót/montażu. Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną dla każdej przesuwnicy wraz z listą wymaganych terminów przeglądów serwisowych i Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR)

  - Wykonawca przeprowadzi szkolenia w każdej lokalizacji  przedstawicieli personelu, który będzie obsługiwał przesuwnicę w bazie HEMS transportując śmigłowiec z hangaru i do hangaru.

  - Szkolenia zostaną pisemnie poświadczone przez przeszkolony personel. Poświadczenia będą załącznikami protokołów odbioru przesuwnic.

- OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

  - Dostarczenie dokumentacji niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia określonej w pkt. 8 lit. b).

  - Wskazanie osób odpowiedzialnych za nadzór ze strony Zamawiającego.

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Przedmiot zamówienia należy wykonać i odebrać zgodnie z:

- przepisami prawa,

- umową,

- opisem przedmiotu zamówienia,

- normami polskimi i branżowymi,

- listą kontrolną Zamawiającego,

- wytycznymi ustalonymi z dostawcą przedmiotu zamówienia.

- WARUNKI BHP PRZY MONTAŻU I UŻYTKOWANIU

Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na stosowanie i przestrzeganie przepisów BHP, przepisów ochrony przeciwpożarowej dla pracowników wykonujących przedmiotowe zadania jak i osób trzecich mogących znaleźć się w miejscu wykonywania montażu i dostawy. Prace montażowe prowadzone będą w trakcie robót budowlanych, a także w niektórych lokalizacjach w trakcie normalnego działania i funkcjonowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa i poruszania się po terenie zarządzającego danym lotniskiem lub lądowiskiem i ich przestrzegania oraz podpisania stosownych oświadczeń i innych dokumentów w tym zakresie, wskazanych przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie się starał prowadzić prace z zastosowaniem sprzętu możliwie nie przekraczającego wysokości ograniczenia zabudowy. W przypadku koniecznego naruszenia wysokości ograniczenia zabudowy przez sprzęt budowlany musi być on zgłoszony przez Wykonawcę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego i oznakowany przeszkodowo zgodnie z Rozporządzeniem MI w sprawie zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych (Dz.U. nr 130. poz. 1193 z późniejszymi zmianami).

- GWARANCJA

Warunki gwarancji zostały określone szczegółowo w umowie, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ oraz w karcie gwarancyjne, która stanowi załącznik nr 4 do umowy.

- ZAŁĄCZNIKI

Załącznik A:

Rysunki techniczne zgodne z lokalizacją i infrastrukturą przesuwnic w bazach HEMS.

- Ostrów Wielkopolski

– rys. OW zakres PZT branża A  nr rys. 01 Tytuł:  Projekt zagospodarowania terenu

– rys. OW zakres PZT  branża K nr rys. 02 Tytuł PZT: Rampa Śmigłowca

– rys. OW zakres PZT branża K nr rys. 05 Tytuł PZT: Detal ławy fundamentowej pod szynę.

- Polska Nowa Wieś k/ Opola

– rys. OP zakres PZT branża A  nr rys. 01 Tytuł: Projekt zagospodarowania terenu

– rys. OP zakres PZT  branża K nr rys. 02 Tytuł PZT: Rampa Śmigłowca

– rys. OP zakres PZT branża K nr rys. 05 Tytuł PZT: Detal ławy fundamentowej pod szynę.

- Gorzów Wielkopolski

– rys. GW zakres PZT branża A  nr rys. 01 Tytuł: Projekt zagospodarowania terenu

– rys. GW zakres PZT  branża K nr rys. 02 Tytuł PZT: Rampa Śmigłowca

– rys. GW zakres PZT branża K nr rys. 05 Tytuł PZT: Detal ławy fundamentowej pod szynę.

- Sokołów Podlaski

– rys. SP W zakres PZT branża A  nr rys. 01 Tytuł: Projekt zagospodarowania terenu

– rys. SP zakres PZT  branża K nr rys. 02 Tytuł PZT: Rampa Śmigłowca

– rys. SP zakres PZT branża K nr rys. 05 Tytuł PZT: Detal ławy fundamentowej pod szynę

Załącznik B:

- Malowanie płyty roboczej przesuwnicy

- Namalowania bhp, kierunkowe i ostrzegawcze – opis.

- Zdjęcie nr 1 Rampa - miejsce postojowe śmigłowca.

Załącznik C:

- Szkic z wymiarami śmigłowca H135.

- Szkic z wymiarami śmigłowca EC135.

Załącznik D:

- Przesuwnica – schemat elektryczny obwodu siłowego.

- System zabezpieczenia przesuwnicy - schemat.

- System zabezpieczenia przesuwnicy - opis.

Załącznik E:

Zdjęcia.