Namalowania bhp, kierunkowe i ostrzegawcze.

Malowanie dotyczy baz HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wykonanie namalowań BHP, miejsca postoju śmigłowca LPR oznaczonego 
okręgiem, pasów kierunkowych na placu przedhangarowym i rampie w kolorach 
przedstawionych na załączonych zdjęciach z podobnej bazy HEMS. 
W załączeniu przesyłam wzór malowania rampy i schodów rampy oraz pasów kierunkowych i miejsca postojowego śmigłowca. 
Wszystkie malowania należy wykonać farbami przeznaczonymi do 
malowań drogowych (np. malowania przejść dla pieszych) wg palety RAL jak niżej : 
- kolor czarny............9005 
- kolor żółty...............1023 
- kolor czerwony.......3024 
Szerokość namalowań na rampie ”czarno – żółte” 0,5m - pod kątem 45 stopni, szerokość pasów 0,2m. 
Szerokość namalowań na schodach,”czarno – żółte” 0,2m, pionowe 0,2m -  pod kątem 45 stopni, szerokość pasów 0,15m. 
Szerokość pasów kierunkowych - czerwonych 0,2m, długość pasów pomiędzy torami jezdnymi w kierunku hangaru 6,0m (na przedłużeniu pasów żółtych z platformy), na rampie, szer. 0,2m czerwone, przez całą szerokość rampy.
Pas wyznaczający strefę bezpieczeństwa wokół platformy i toru jezdnego dla platformy, kolor żółty 
szer.0,15m w odległości 30cm, licząc od brzegu podestu platformy (czołowej sciany). 
Malowanie  żółtego okręgu (miejsce postojowe), średnica 6,2 m  grubość linii 0,5m,