Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy namiotu halowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz uzyskanie dla ww. przedsięwzięcia decyzji pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót budowlanych 
i budowy obiektów niewymagających pozwolenia na budowę.

Kod CPV: 71000000-8, 71200000-0, 71210000-3, 71220000-6, 71221000-3, 71222000-0, 71240000-2, 71242000-6, 71245000-7, 71246000-4, 71300000-1, 71318000-0,    71310000-4, 71312000-8, 71320000-7, 71321000-4, 71321400-8, 71323100-9,    71325000-2, 71326000-9, 71327000-6, 71330000-0, 71400000-2, 71410000-5,    71420000-8,     71530000-2.

- DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA:

W skład dokumentacji projektowo-kosztorysowej wchodzą: projekt budowlany,
projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiary, specyfikacje techniczne, a także niezbędne elementy składowe ww. projektów, np.: wykonanie badania geotechnicznego, uzgodnienia w zespole uzgodnień dokumentacji (ZUD), itp.

- ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy namiotu halowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 
w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy - na podstawie propozycji zagospodarowania terenu – załącznik graficzny nr 1.4. Załączona propozycja zagospodarowania terenu jest tylko koncepcją rozmieszczenia obiektów na terenie działki. Nie zwalnia to Wykonawcy 
z weryfikacji i dostosowania koncepcji do przepisów obowiązującego prawa, decyzji Prezesa ULC, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunków lokalnych, wymaganych opinii, dokonanych uzgodnień itp.

2.1        Projekt inwestycji obejmuje:

    - budowę wolno stojącego namiotu halowego;

    - wykonanie zewnętrznych nawierzchni utwardzonych, w tym będących uzupełnieniem/powiększeniem istniejącej płyty przedhangarowej;

    - wykonanie nawierzchni utwardzonych będących posadzką wewnątrz namiotu halowego;

    - wykonanie oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego, oświetlenia przeszkodowego oraz systemu CCTV;

    - wykonanie niezbędnej infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej, odgromowej;

    - wykonanie przekładek istniejących instalacji i sieci kolidujących z planowaną zabudową, jeśli będzie to konieczne.

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY

  - Wykonawca zobowiązany jest przy wykonaniu przedmiotu zamówienia do zachowania należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnych wymogów sztuki i nauki oraz obowiązujących przepisów prawa;

  - Zamawiający jako podstawę do projektowania udostępni niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz propozycję zagospodarowania terenu;

  - Wykonawca, na własny koszt, zleci aktualizację mapy do celów projektowych lub zwiększy zakres mapy, np. ze względu na przebieg tras infrastruktury technicznej, jeżeli będzie taka konieczność;

  - Wykonawca przeprowadzi niezwłocznie po podpisaniu umowy wizję lokalną terenu planowanej inwestycji w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca poinformuje (w formie notatki) Zamawiającego o wnioskach wynikających z wizji lokalnej i ich wpływie na założenia projektowe;

  - Na każdym etapie przygotowywania projektu Wykonawca powinien uwzględniać uwagi i zmiany, które zostaną przekazane przez Zamawiającego;

  - Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być zgodna 
z obowiązującymi przepisami prawa i Normami, aktualnymi na dzień jej przekazania Zamawiającemu;

  - Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być zgodna z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, które są załącznikami do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia;

  - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. realizacji inwestycji pn. „Budowa namiotu halowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”, zlokalizowanej na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy;

  - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie elementem Opisu Przedmiotu Zamówienia w postępowaniach przetargowych na wykonawstwo robót budowlanych, prowadzonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

  - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna określać technologię, specyfikację robót, materiały, maszyny i urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji;

  - Projekt musi być uzgodniony przez wymaganych prawem rzeczoznawców 
i skoordynowany międzybranżowo. Na każdym etapie przygotowywania dokumentacji projektowej, wszyscy projektanci i weryfikatorzy, biorący udział 
w projektowaniu potwierdzą podpisem, że projekt został międzybranżowo skoordynowany. Podpisaną przez projektantów tabelę koordynacyjną należy umieścić na projekcie zagospodarowania działki i na rzucie podstawowym 
w projekcie architektury;

  - Dokumentacja projektowa powinna być przejrzysta, logiczna oraz graficznie ze sobą spójna;

  - Wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie może nastąpić tylko w wyjątkowej sytuacji, gdy przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. Należy określić w oddzielnym opracowaniu (w zestawieniu tabelarycznym dla każdej z branż) parametry graniczne (brzegowe) na podstawie, których można będzie stwierdzić równoważność zaoferowanych rozwiązań, technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia;

  - Propozycja zagospodarowania terenu oparta jest na analizie potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania projektu koncepcyjnego do warunków lokalnych, warunków wynikających z miejscowych przepisów prawa, warunków technicznych oraz wytycznych Zamawiającego uszczegółowiających przedmiot zamówienia, w tym wymagań wynikających 
z lokalizacji istniejących i planowanych elementów zagospodarowania działki 
w sąsiedztwie projektowanej inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia obiektów oraz elementów infrastruktury technicznej zaprojektowanych w ramach realizacji prowadzonego w odrębnym procesie inwestycyjnym przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz stacji obsługi technicznej (SOT) wraz z budową strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca  - FATO na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.  Projekt zagospodarowania terenu oraz plansza zbiorcza sieci oraz plan sytuacyjno-wysokościowy branży drogowej (faza: projekt budowlany) dla ww. przedsięwzięcia są załącznikami do Opisu Przedmiotu Zamówienia;

  - W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o wykorzystaniu do realizacji przedsięwzięcia używanego namiotu halowego, Wykonawca zobowiązany jest dostosować dokumentację projektową i uzupełnić ją o opracowania, w których dla używanego namiotu zostaną uwzględnione inne warunki wynikające z nowej lokalizacji (np. obciążenia namiotu halowego śniegiem i wiatrem obowiązujące 
w strefie dla Warszawy);

  - Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego, na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia, niezbędne do realizacji inwestycji pozwolenia oraz decyzje, a także wszelkie uzgodnienia, opinie i zalecenia właściwych podmiotów 
i organów administracji publicznej;

  - Wykonawca zobowiązany jest w terminie, formie i zakresie określonym przez właściwy organ, usuwać ewentualne braki i uchybienia stwierdzone 
w dokumentacji i/lub wniosku (wraz załącznikami) o wydanie pozwolenia na budowę, i/lub zgłoszeniu robót budowlanych i budowy obiektów niewymagających pozwolenia na budowę;

  - Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie przekazywać Zamawiającemu kopie korespondencji (w wersji elektronicznej w formacie.pdf) z organami właściwymi 
w trakcie prowadzenia postępowania przygotowawczego inwestycji, uzyskiwania warunków technicznych, innych uzgodnień, postępowania wydawania pozwolenia na budowę, przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych;

  - Po zakończeniu postępowania udzielającego pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie oryginały dokumentów uzyskanych w trakcie prowadzenia postępowania przez właściwy organ;

  - Wykonawca wykona wszystkie (także nie wymienione imiennie) opracowania, uzgodnienia (np. w ZUD), przygotuje wnioski, przeprowadzi postępowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji i spraw formalno-prawnych pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej 
i samorządowej czy innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację;

  - Wykonawca ma obowiązek uzyskać klauzule ostateczności dla wszystkich niezbędnych z punktu widzenia formalno-prawnego decyzji wydanych w celu realizacji przedmiotu zamówienia;

  - W trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień i odpowiedzi  (przygotowania ewentualnych rysunków) na pytania uczestników postępowania 
w części dotyczącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

  - Wykonawca w porozumieniu i w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Zarządzającym lotniskiem Warszawa Babice przygotuje wszystkie niezbędne materiały i załączniki konieczne do dokonania zmian w dokumentacji operacyjnej lotniska;

  - Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie realizacji inwestycji przez nanoszenie wszelkich akceptowanych zmian projektowych, rozwiązań zamiennych, wykonywanie wszelkich rysunków uzupełniających lub brakujących 
w projekcie podstawowym, rozwiązywanie problemów technicznych 
i wykonawczych pojawiających się w procesie inwestycyjnym, konsultacje 
w wyborze materiałów i rozwiązań budowlanych, uczestnictwo w naradach na budowie, wykonanie niezbędnej dokumentacji lub poprawek, uzupełnień wynikającej z zaleceń pokontrolnych organów, a w szczególności: Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych (np. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego);

  - W przypadku stwierdzenia braków, usterek lub wad w projekcie w trakcie realizacji robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany w ciągu trzech dni od powiadomienia e-mailem lub faksem uzupełnić nieodpłatnie brakujące informacje lub szczegóły.

- ZAKRES PROJEKTU:

4.1 	 Projekt zagospodarowania terenu, który obejmuje:

    - wykonanie utwardzeń terenu przed namiotem i pod cysternę paliwową 
(o pojemności do 40 m3) poprzez ułożenie płyt drogowych lub kostki betonowej wibroprasowanej drogowej np. typu Behaton bezfazowej, koloru szarego, grub. min. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa, tak aby utwardzenia były w stanie przenieść obciążenia od cysterny – zgodnie 
z propozycją zagospodarowania terenu;

    - zagospodarowanie terenów wokół namiotu i terenów utwardzonych – trawa 
z rolki – w zakresie niezbędnym do uzupełnień istniejącej zieleni usuniętej 
w ramach prac budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia;

    - wyznaczenie - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami  - dwóch miejsc postojowych dla śmigłowców TLOF w formie namalowania na powierzchniach utwardzonych okręgu barwy żółtej o średnicy 6,2 m. Oznakowania miejsc postojowych TLOF oraz oznakowania na powierzchniach utwardzonych przed namiotem należy wykonać farbami do namalowań jezdni 
i przejść dla pieszych;

    - likwidację fragmentu części istniejącego ogrodzenia, likwidację części oświetlenia nawigacyjnego w rejonie projektowanych stref TLOF;

    - wykonanie uziemienia cysterny paliwowej;

    - wykonanie przepustów kanalizacji teletechnicznej o średnicy co najmniej 110 mm (w porozumieniu z Zamawiającym). Kanalizacja teletechniczna (między istniejącym budynkiem administracyjnym Centrali LPR, a planowanym namiotem) musi zostać wykonana w sposób umożliwiający prowadzenie okablowania sygnałowego w izolacji technicznej. Projekt powinien zakładać wykonanie przepustów z materiału i w technologii zapewniającej ochronę prowadzonych w nich przewodów przed uszkodzeniem niezależnie od sposobu użytkowania nawierzchni (np. trawnik, droga) i rodzaju obciążenia (stałe, dynamiczne);

    - wykonanie oświetlenia zewnętrznego – przy drzwiach umieszczonych 
w skrzydle bramy namiotu halowego;

    - wykonanie i podłączenie zewnętrznego zestawu gniazd na potrzeby obsługi wózka rozruchowego oraz cysterny, wyposażonej w:

- gniazdo trójfazowe 63A z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym 50A/300 mA oraz nadprądowym D/63A;

- gniazdo trójfazowe 400/230 V 16 A z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym oraz nadprądowym o parametrach C/16A;

- gniazdo jednofazowe 230 V 16 A z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym oraz nadprądowym  parametrach C/16A;

- gniazdo trójfazowe 400/230 V 16 A z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym oraz nadprądowym o parametrach C/16A;

- gniazdo jednofazowe 230 V 16 A z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym oraz nadprądowym o parametrach C/16A.

  - Projekt namiotu halowego o konstrukcji lekkiej i budowie segmentowej, 
z uwzględnieniem poniższych parametrów

    - wymiary namiotu nie mniejsze niż 15 x 15 m;

    - brama o wysokości 4,0 m i szerokości 12,0 m - rozsuwana na boki 
z dodatkowymi drzwiami wejściowymi o wym. 90/200 w skrzydle bramy;

    - wysokość ściany bocznej namiotu halowego - nie mniejsza niż 4,2 m;

    - dach dwuspadowy o nachyleniu ok. 200;

    - całkowita wysokości obiektu nie większa niż 8 m nad poziomem terenu;

    - posadzka w namiocie – w maksymalny sposób zabezpieczona przed możliwością pylenia oraz gromadzenia się pyłu – np. kostka betonowa bezfazowa, grub. min. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego o minimalnej nośności G3; na posadzce należy wykonać namalowania – przykład w załączniku nr 1.8 (kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym);

    - oświetlenie wewnętrzne namiotu – zestaw lamp LED  - przynajmniej w dwóch rozmieszczonych symetrycznie rzędach, zawieszonych powyżej światła bramy,  natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 300 lx w płaszczyźnie 50 cm od podłogi na całej powierzchni namiotu oraz nie mniejsze niż 500 lx w miejscu obsługi śmigłowca, to jest w pasie o szerokości ok. 2 m z każdej strony dłuższej osi symetrii namiotu, na wysokości 1,8 m od podłogi wraz z instalacją i skrzynką zabezpieczającą. Dodatkowo należy przewidzieć po 2 punkty oświetlenia umieszczone na każdej z dłuższych ścian bocznych namiotu;

    - wewnątrz namiotu – kontener magazynowy o wymiarach ok. 2,5 x 2,5 m 
i wysokości ok. 3 m. Kontener powinien mieć sufit z izolacją termiczną (płyta warstwowa), być w całości zabezpieczony przed korozją, być wyposażonym 
w drzwi szerokości 80-90 cm z zamkiem patentowym pozwalającym na zamknięcie ich na klucz, podłogę mogącą utrzymać 2 regały o nośności 200 kg. Kontener powinien być podłączony do instalacji elektrycznej min. 230 V, mieć wewnętrzne oświetlenie (jedna oprawa przemysłowa 2x36 W) i gniazdo 230 V, oraz (jeśli to konieczne) stopień przy drzwiach w celu ułatwienia wejścia. Kontener musi być wyposażony w grzejnik elektryczny;

    - na zewnątrz namiotu - mocowania systemowe dla oświetlenia przeszkodowego w najwyższym punkcie namiotu halowego (na kalenicy przy szczytach namiotu). Wewnątrz i na zewnątrz namiotu do konstrukcji należy zaprojektować zamocowanie kamery CCTV (minimum 4 kamery IP o rozdzielczości min 
5 Mpx.) Kamery wewnątrz namiotu mają być zamontowane jedna na bramę namiotu druga na śmigłowiec i tył namiotu. Kamera na zewnątrz jedna skierowana na miejsce postoju śmigłowca – TLOF i druga na plac postoju cysterny z paliwem. Dokładną lokalizację punktów montowania i ustawienia kamer należy ustalić z Zamawiającym. Kamery muszą być kompatybilne 
z rejestratorem obrazu zainstalowanym u zamawiającego. W skład instalacji, oprócz kamer, wchodzą także dwa konwertery sygnału HDMI na IP 
z przedłużaczem USB. Wszystkie kamery należy połączyć okablowaniem doziemnym aż do rejestratora obrazu w szafie serwerowej znajdującej się 
w istniejącym budynku administracyjnym Centrali LPR;

    - wewnątrz namiotu zestaw gniazd wyposażony w:

- gniazdo trójfazowe 400/230 V 63 A z zabezpieczeniem różnico-prądowym 50A/300mA oraz nadprądowym D63A;

- gniazdo trójfazowe 400/230 V 16 A z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym oraz nadprądowym o parametrach C/16A;

- 2 x gniazdo jednofazowe 230 V 16 A z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym oraz nadprądowym o parametrach c/16A.

Należy zaprojektować jeden zestaw gniazd na tylnej ścianie namiotu, drugi przy bramie po lewej stronie śmigłowca;

    - wewnątrz namiotu – główny wyłącznik prądu zlokalizowany w pobliżu drzwi 
znajdujących się w skrzydle bramy;

    - wewnątrz namiotu - konstrukcja do zamontowania czujek systemu SWiN - minimum 4 czujki dualne zamontowane w namiocie w czterech rogach. Należy połączyć je okablowaniem doziemnym do centrali alarmowej znajdującej się 
w istniejącym budynku administracyjnym Centrali LPR. Do tego należy przewidzieć powstanie nowej strefy o nazwie NAMIOT z możliwością oddzielnego za pomocą pilota bezprzewodowego uzbrajania i rozbrajania systemu przez osoby upoważnione;

    - instalacja odgromowa namiotu wraz z uziomem;

    - oznakowanie przeciwpożarowe oraz BHP;

    - wewnątrz namiotu – zaprojektować miejsce dla nagrzewnicy olejowej, oraz miejsce dla komina i dla otworu w ścianie namiotu w celu odprowadzenia spalin z nagrzewnicy powietrza.

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonawca opracuje w ramach przedmiotu zamówienia kompletna dokumentacje projektowo-kosztorysową dla inwestycji pod nazwą: „Budowa namiotu halowego wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”, zlokalizowanej na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 
w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz uzyska dla ww. przedsięwzięcia decyzję pozwolenia na budowę i/lub skuteczne zgłoszenie robót budowlanych i budowy obiektów niewymagających pozwolenia na budowę.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Etap  1

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego, kosztorysów: inwestorskiego i ofertowego, przedmiarów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, i/lub dokonanie niezbędnego zgłoszenia robót budowlanych i budowy obiektów nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę, to jest:

  - uzyskanie koniecznych decyzji, informacji, uzgodnień, odstępstw od przepisów technicznych, ekspertyz, przygotowanie wniosków itp. dokumentów wymaganych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,  przeprowadzenia postępowania administracyjnego, urzędowego i spraw wynikłych w trakcie postępowania związanego z uzyskiwaniem decyzji o pozwolenie na budowę i koniecznych do złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę i/lub zgłoszenia robót budowlanych i budowy obiektów niewymagających pozwolenia na budowę;

  - wykonanie opinii geotechnicznej dla celów budowy, jeśli będzie to konieczne;

  - uzgodnienie dokumentacji projektowej w stosownych urzędach (np. ZUD), uzyskanie wszystkich innych niezbędnych uzgodnień rzeczoznawców, opinii, wykonanie analiz (np. ruchu, hałasu, itp.), decyzji, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę;

  - wykonanie projektu budowlanego wszystkich koniecznych branż:
- architektonicznej;
- konstrukcyjnej;
- wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych;

-  drogowej;
- teletechnicznych, kontroli dostępu, alarmowej, dozorowej (CCTV);

  - wykonanie projektu wykonawczego wszystkich branż wraz z uzupełniającymi projektami w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę na realizację robót oraz do realizacji inwestycji przez wykonawcę robót;

  - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i przebudowy koniecznych przyłączy;

  - uzgodnienie projektów przyłączy z gestorami mediów i innymi urzędami, organami jeśli zajdzie taka konieczność;

  - sporządzenie informacji do planu BIOZ dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

  - przygotowanie koniecznej dokumentacji jako załączników do wniosków związanych z realizacją projektu, postępowania administracyjnego, uzyskaniem uzgodnień, opinii, pozwoleń na budowę, zgłoszenia budowy lub zgłoszenia robót budowlanych;

  - przeprowadzenie ewentualnych postępowań wyjaśniających z organami administracji, urzędami;

  - uzyskanie zgody instytucji, inspektoratów, organów administracji oraz innych uzgodnień, opinii, decyzji niezbędnych w trakcie postępowania związanego 
z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub ze zgłoszeniem robót budowlanych i budowy obiektów niewymagających pozwolenia na budowę;

  - uzyskanie klauzuli ostateczności dla wszystkich decyzji otrzymanych w trakcie przeprowadzonych postępowań związanych z uzyskaniem ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę, jeśli będzie to wymagane;

  - złożenie wniosku o pozwolenie na budowę ww. inwestycji i/lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych i budowy obiektów nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę;

  - wykonanie listy niezbędnych projektów warsztatowych do wykonania przez wykonawcę robót budowlanych (nie mogą one obejmować projektów z zakresu objętego obowiązkami Wykonawcy, powinny dotyczyć tylko opracowania rozwiązań wynikających z użycia materiałów, wyrobów lub technologii od danego dostawcy/producenta);

  - przeprowadzenie wszelkich innych uzgodnień, uzyskanie opinii, ekspertyz, odstępstw, złożenie wniosków niezbędnych do prawidłowego wykonania 
i osiągnięcia celu, któremu ma służyć przedmiotu zamówienia;

  - opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów, które powinny zawierać specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich  branż z podaniem kodu CPV, wykonaną według ramowego układu szczegółowego (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia 2.09.2004 r.):

a) Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

b) Materiały i urządzenia.

c) Sprzęt.

d) Transport.

e) Wykonywanie robót.

f) Kontrola jakości robót.

g) Obmiar robót.

h) Odbiory robót i podstawy płatności.

i) Przepisy i normy dotyczące prowadzenia budowy.

  - wykonanie kosztorysu inwestorskiego określający wartość zaprojektowanej inwestycji wraz z kodami CPV, opracowanego w programie Norma (format pliku ath. oraz pdf.). Kosztorys powinien uwzględniać fakt, że po stronie Zamawiającego jest pokrycie kosztów dostawy i montażu namiotu (bez jego wyposażenia - to jest np.  instalacji elektrycznej, oświetlenia, kamer itp.);

  - dokonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku wydłużenia procesu wyboru wykonawcy robót budowlanych;

  - wykonanie przedmiaru robót;

  - wykonanie kosztorysu zbiorczego ZZK (zbiorczego zestawienia kosztów) dla każdej z  branż z podaniem wszystkich kwot netto oraz brutto – dla każdej z branż oddzielnie oraz kwot łącznie.

Etap 2

Uzyskanie, własnym staraniem i kosztem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub uzyskanie potwierdzenia skutecznego (to jest potwierdzonego pisemnym oświadczeniem organu o braku sprzeciwu) zgłoszenia robót budowlanych i budowy obiektów niewymagających pozwolenia na budowę, 
a następnie przekazanie ich Zamawiającemu.

Etap 3

Pełnienie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego, od dnia podpisania przez Zamawiającego umowy z podmiotem wykonującym roboty budowlane objęte dokumentacją projektowo-kosztorysową do dnia uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz dokonywanie wpisów przez Wykonawcę do dziennika budowy. Obecność uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na komisjach odbiorowych. Zakres nadzoru autorskiego obejmował będzie wszelkie obowiązki Wykonawcy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 
a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wykonywanie innych czynności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji.

- WYMAGANIA DODATKOWE W ZAKRESIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

    - Dokumentacja musi być sporządzona w wersji papierowej (drukowanej) i elektronicznej w programach możliwych do odczytu i edycji przez programy Microsoft Word i Microsoft Excel, Microsoft Project, Norma. Dla zapisu obrazów preferowanym formatem jest PDF, ale do celów informacyjnych i archiwalnych także w wersji edytowalnej (AutoCad). Dokumentacja powinna być przekazywana na bieżąco;

    - Wykonawca sporządzi dokumentację (projekt budowlany i projekt wykonawczy) 
w wersji: papierowej – 4 egzemplarze, oraz elektronicznej - 2 egzemplarze zapisane na pamięci przenośnej flash (USB). Nazwy plików elektronicznych muszą wskazywać jednoznacznie na ich zawartość, lokalizację i być podzielone na projekt budowlany, projekt wykonawczy i być pogrupowane branżami;

    - Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przesyłania części roboczych dokumentacji projektowej drogą poczty elektronicznej w celu konsultowania rozwiązań projektowych;

    - Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia jest określony w Istotnych Postanowieniach Umowy, będącej załącznikiem do SIWZ.

- OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ORAZ INNE WYMAGANIA:

7.1	 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być wykonana zgodnie 
 z aktualnymi przepisami zawartymi w następujących aktach prawnych:

    - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.);

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w układzie branżowym;

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U nr 202 poz. 2072, z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

    - Przepisy BHP, sanepid, ppoż.;

    - ICAO aneks 14 Załącznik 14 – „Lotniska”. Tom I - Projektowanie i eksploatacja lotnisk Tom II – Heliporty;

    - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. 
w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania - Przepisy PART-145 DECYZJA NR 2003/19/RM DYREKTORA WYKONAWCZEGO AGENCJI 
z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań i wytycznych do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku (wytyczne spełniania PART-145 –AMC);

    - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa (Dz.U. Nr 116, poz. 803 z późn. zm.), ICAO Aneks 17 Ochrona międzynarodowego lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji;

    - Ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późniejszymi zmianami);

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym (Dz. U. Nr 224 poz. 2282);

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla lądowisk (Dz. U. Nr 170 poz. 1791);

    - Ustawia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984);

    - Ustawia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 
Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 129, poz. 1439);

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami);

    - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
z dnia 21 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 563);

    - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121 poz. 1139 z dnia 16.06.2003 r.);

    - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U.  nr  121  poz.  1136 i 1137 z dnia 16.06.2003 r.);

    - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rzeczoznawców do spraw higienicznosanitarnych (Dz. U. nr 210 poz. 1792 z dnia 29.11.2002 r.);

    - Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. nr 169 poz. 1649 i 1650 z dnia 28.08.2003 r. z późn. zm.);

    - Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowania (Dz.U. z 2005 nr 243 poz. 2063 z późn. zm.);

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U nr 120 poz. 1133, z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

    - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27 poz. 96. z późn. zm.);

    - Innych nie wymienionych powyżej obowiązujących przepisach, które są konieczne do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia;

    - Obowiązujących/przywołanych w przepisach polskich normach, normach europejskich.

- ZAŁĄCZNIKI

  - Załącznik nr 1.1 –  ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego UD-I-WAB-B.6733.51.2019.MBO z dnia 20.09.2019 r.;

  - Załącznik nr 1.2 – decyzja Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego ULC-LTL-4/5021-0012/02/2019 z dnia 08.05.2019 r. – treść decyzji;

  - Załącznik nr 1.3 - decyzja Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego ULC-LTL-4/5021-0012/02/2019 z dnia 08.05.2019 r. – załącznik graficzny do decyzji w skali 1:5000;

  - Załącznik nr 1.4 - decyzja Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego ULC-LTL-4/5021-0012/02/2019 z dnia 08.05.2019 r. – załącznik graficzny do decyzji w skali 1:1000 – propozycja zagospodarowania terenu;

  - Załącznik nr 1.5 – mapa do celów projektowych (w trakcie pozyskiwania);

  - Załącznik nr 1.6 – mapa zasadnicza;

  - Załącznik nr 1.7 – uproszczony wypis z rejestru gruntów;

  - Załącznik nr 1.8 – schemat namalowania w namiocie halowym;

  - Załącznik nr 1.9 – projekt rozbudowy i przebudowy bazy HEMS oraz stacji obsługi technicznej w Warszawie – projekt zagospodarowania terenu;

  - Załącznik nr 1.10 – projekt rozbudowy i przebudowy bazy HEMS oraz stacji obsługi technicznej w Warszawie – plansza zbiorcza sieci;

  - Załącznik nr 1.11 – projekt rozbudowy i przebudowy bazy HEMS oraz stacji obsługi technicznej w Warszawie – plan sytuacyjno-wysokościowy – branża drogowa.