Zadanie nr 2 – część wypoczynkowa                                                                                                                      2373/ZP/2020

WSZYSTKIE MEBLE MUSZĄ BYĆ FABRYCZNIE NOWE.

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER POGLADOWY

PRZED DOSTAWĄ WYKONAWCA PRZEDSTAWI ZAMAWIAJĄCEMU DO AKCEPTACJI:

- MIN. 4 PRÓBKI KOLORU OKLEINY,

- MIN. 3 PRÓBKI UCHWYTÓW,

- MIN. 3 PRÓBKI KOLORU TAPICERKI

| Lp | Nazwa artykułu | Opis | Ilość | Przykładowe zdjęcie prezentujące wygląd mebli Meble muszą być zgodne z opisem określonym w kolumnie C | Podać: Producent/ kraj Model/ typ | Jednostkowa cena brutto | W tym stawka podatku VAT (%) | Całkowita cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|  |  | Pokój oczekiwań |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sofa 3-osobowa z funkcją spania (kolor tapicerki jasnozielony) | - wymiary: dł. 204-220 cm x szer. 85-95 cm x wys. 65-95 cm, w tym powierzchnia spania o długości min. 200 cm, - podłokietniki o szerokości 10-20 cm, - stelaż drewniany z elementami sklejki, płyty wiórowej i litego drewna łączone za pomocą zszywek meblowych + klejenie w miejscach narażonych na skrzypienie, - sprężyny typu bonell - stelaż pokryty pianką o podwyższonej trwałości i wysokiej gęstości (min. 33 kg/m3.), - wykończenia nićmi o podwyższonej odporności na rozrywanie i tarcie, - tkanina obiciowa odporna na ścieranie minimum 80 000 cykli Martindale’a, tkanina tapicerki -odporność powłoki na ścieranie: 80 000 cykli Martindale’a, - tkanina tapicerki trudnozapalna - palność – ≤ 100 mm/min - odporność na blaknięcie: 1000 godzin. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Stolik okolicznościowy (okleina dąb sonoma) | - wym. (+/-5cm): długość 110 cm, szerokość 60 cm, wysokość 50 cm - wykonany z płyty wiórowej, okleinowanej o grubości 17-19 mm, - płyta pokryta melaminą o grubości 0.3 – 0.4 mm, - wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone doklejką PCV o grubości 1.2 – 2.5 mm, - blat odporny na zarysowania I uszkodzenia - nogi nie grubsze niż 4 cm | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Regał półkowy (okleina dąb sonoma) | - wym. (+/-4cm): szer. 60 cm, gł. 47 cm, wys. 185 cm, - wykonany, w tym półki i ściana tylna, z płyty wiórowej o grubości 17-19 mm, wieniec górny i dolny wykonanym z płyty wiórowej o grubości min. 25mm - płyta pokryta melaminą o grubości 0.3 – 0.4 mm, - ściana tylna w kolorze korpusu, - wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone doklejką PCV o grubości 1.2 – 2.5 mm, - półki z systemem zapobiegającym ich przypadkowemu wysunięciu, cztery półki z możliwością regulacji wysokości w zakresie ok. 10 cm, - możliwość swobodnego umieszczenia 5 rzędów segregatorów A-4, - poziomujące regulatory w nóżkach niwelujące nierówności podłogi | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Biurko pracownicze (okleina dąb sonoma) | - biurko pracownicze o wymiarach blatu 180 x 80 cm, - wysokość biurka 68 – 75 cm, - łagodnie ścięte krawędzie blatu (bez ostrych kantów), powierzchnia blatu nie powodująca odblasków (łagodnie rozpraszająca światło), - blat z płyty wiórowej o grubości 24 – 28 mm, wykończony okleiną melaminową o grubości 0.3 – 0.4 mm, - krawędź biurka zabezpieczona doklejką PCV w kolorze blatu o grubości 2 – 2,5 mm, - nogi metalowe proste z regulacją wysokości w zakresie min. 6cm | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kontener pod biurko (okleina dąb sonoma) | - wymiary: szer. 43 (+/-2cm): x gł. 60 (+/-2cm): wysokość umożliwiająca schowanie pod biurko, - z czterema szufladami, w tym w jednej organizer wykonany z wysokogatunkowego plastiku, zamykanymi na zamek centralny blokujący wszystkie szuflady kontenera, zamek z kompletem min. dwóch kluczy, - kontener i ściana tylna wykonane z płyty wiórowej o grubości 17-19 mm, - blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 24-28 mm, - powierzchnia blatu nie powodująca odblasków (łagodnie rozpraszająca światło), - płyta pokryta melaminą grubości 0.3 – 0.4 mm w kolorze blatu biurka - wszystkie krawędzie z płyty wiórowej zabezpieczone doklejką PCV o grubości 1,2 – 2.5 mm, - fronty szuflad wyposażone w proste uchwyty zgodne z uchwytami pozostałych mebli, - szuflady kontenera na prowadnicach kulkowych o wytrzymałości 80.000 cykli, ciche domykanie, - kółka jezdne miękkie do powierzchni miękkich wykładzinowych - uchwyty metalowe zgodne z uchwytami pozostałych mebli | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Pokoje wypoczynkowe |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szafka nocna (kolor dąb sonoma) | - wym. (+/-2cm): dł. 40 cm x szer. 48 cm x wys. 55 cm, - z 2-ma szufladami lub z drzwiczkami i półką - uchwyty metalowe zgodne z uchwytami pozostałych mebli, - front i korpus płyta laminowana, odporna na zarysowania, i uszkodzenia. - wykonana w całości (w tym ściana tylna) z płyty wiórowej o grubości min. 15 mm, - płyta pokryta melaminą o grubości 0.3 – 0.4 mm, - wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone doklejką PCV o grubości 1.2 – 2.5 mm, - poziomujące regulatory w nóżkach niwelujące nierówności podłogi | 8 |  |  |  |  |  |
| 7. | Stół pokojowy (kolor dąb sonoma) | - o wymiarach blatu 80 x 80 cm, wysokość 68 – 76 cm, - blat i nogi wykonane z litego drewna, blat o grubości 24 – 28 mm, - wszystkie elementy lakierowane, krawędzie blatu frezowane, - lekki i stabilny, - blat odporny na zarysowania, uszkodzenia i wilgoć | 6 |  |  |  |  |  |
| 8. | Łóżko z podnoszonym stelażem, pojemnikiem na pościel i materacem (kolor dąb sonoma) | - jednoosobowe ze stelażem drewniany i zdejmowanym materacem, - wyposażone w zagłowie i pojemnik na pościel, - wymiary (+/- 5cm): dł. 210 cm, szer. 95 cm, wysokość bez zagłowia 45 cm - stelaż z materacem podnoszony do góry za pomocą podnośników sprężynowych lub teleskopów gazowych, - pojemnik na pościel wykonany z drewna lakierowanego lub płyty o grubości 17 – 19 mm, wykończony okleiną melaminową o grubości 0.3 – 0.4 mm, krawędzie zabezpieczone doklejką PCV w o grubości 2 – 2,5 mm, Materac: dwustronny, dopasowany do łóżka, o grubość min. 15 cm, twardy, sprężynowy kieszeniowy, konstrukcja: sprężyny kieszeniowe min. 200 sprężyn/ m2, wypełniony obustronnie pianką poliuretanową o podwyższonej wytrzymałości, tkanina: 100% bawełna, pokrowiec zdejmowany | 8 |  |  |  |  |  |
| 9. | Krzesło konferencyjne (obicie w kolorze czarnym | wymiary (+/- 5cm): szer. 50-55 cm, gł. 48 cm, wys. 95 cm, wysokość siedziska 45 cm, - miękkie siedzisko i oparcie wykończone tapicerką - tkanina tapicerki - odporność powłoki na ścieranie minimum 80 000 cykli Martindale’a, - metalowa rama wykonana w profilu owalnego stalowego w kolorze czarnym -stopki chroniące przed zarysowaniem | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Szatnia |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ławka | - wykonana z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30 mm, -profil lakierowany proszkowo, - siedzisko z listew drewnianych pokrytych lakierem bezbarwnym, - wymiary (+/-2 cm) :szer. 80, gł. 35 cm, wys. 40cm | 2 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OKRES GWARANCJI: MEBLE …………………………………………………………………………………… (MIN. 2 LATA) FOTELE OBROTOWE …………………………………………………………………. (MIN. 5 LAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………….., dn. ……………………..        							 …….………………………………………

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)