ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

„Rozbudowa istniejących ogrodzeń o dodatkowe elementy zabezpieczenia w postaci instalacji wysięgnika do drutu kolczastego wraz z montażem drutu kolczastego - 5 zadań”

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż na istniejących słupkach ogrodzeniowych wysięgnika drutu kolczastego, ukośnego podwójnego typu V o wysokości 40 - 60cm, ocynkowanego ogniowo i  malowanego proszkowo w kolorze ogrodzenia wraz z niezbędnymi elementami montażowymi (obejmy, śruby itp.) wraz z dostawą i montażem drutu kolczastego ocynkowanego 2,5 mm w 6 rzędach na zamontowanych wysięgnikach (po 3 rzędy na każdym boku wysięgnika) oraz wraz z  dostawą i montażem kolców antywłamaniowych na bramach ogrodzeniowych oraz furtce

w 5 filiach Zamawiającego, wskazanych w pkt III. Szczegółowy sposób realizacji zamówienie został opisany w pkt III i IV.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na zadania zgodnie z informacją w punkcie nr III.

Celem Zamawiającego jest poprawa bezpieczeństwa w filiach i oddziałach Zamawiającego poprzez rozbudowę istniejących ogrodzeń w postaci montażu wysięgników drutu kolczastego typu „V” i montażu na nich drutu kolczastego w trzech rzędach po obu stronach wysięgnika, montażu na furtkach wysięgnika drutu kolczastego  ½ „V” wraz z montażem 3 rzędów drutu kolczastego. Na bramach przesuwnych ogrodzeniowych montaż kolców antywłamaniowych. Dopuszcza się również zamiennie zastosowanie kolców antywłamaniowych do zabezpieczenia furtek.

- Termin realizacji:

Wykonawca zrealizuje każde z zadań w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Miejsca realizacji:

- Zadanie nr 1

Adres zadania -  Oddział w Katowicach   ul. Lotnisko 34,   40-271 Katowice

Długość ogrodzenia /bramy/ furtki  - 260/6,5/1,2

Charakterystyka istniejących słupków ogrodzeniowych - słupki Betafence, o profilu rurowym, w kształcie litery „H” Profil słupa:70 mm x 44 mm. Słupki montowane w rozstawie 2,5m.

Charakterystyka bram i furtek - brama przesuwna, furtka - panel systemowy w ramie stalowej

Zdjęcia istniejącego ogrodzenia

- Zadanie nr 2

Adres zadania -  Filia w Opolu, ul. Lotniskowa 25   46-070 Polska Nowa Wieś

Długość ogrodzenia /bramy/ furtki  - 307/6,5+24/1,2

Charakterystyka istniejących słupków ogrodzeniowych - Słupki ogrodzenia o przekroju prostokątnym o wymiarach 60 mm x 40 mm  i wysokości 1,5m. Słupki montowane w rozstawie 2,5m.

Słupki bramy wjazdowej o przekroju prostokątnym o wymiarach 80 mm x 80 mm  i wysokości 1,5m

Istniejące słupki o wysokości 1,5m. należy podwyższyć do wysokości 2 m poprzez montaż na istniejących słupkach „przedłużek” i dopiero zastosować wysięgnik drutu kolczastego. Na zamontowanych przedłużkach należy zamontować 2 rzędy drutu kolczastego.

Charakterystyka bram i furtek - Brama przesuwna od strony drogi wjazdowej

oraz brama przesuwna od strony lotniska.  Furtka - panel systemowy w ramie stalowej

Zdjęcia istniejącego ogrodzenia

- Zadanie nr 3

Adres zadania -  Filia w Lublinie,  Janowice 32A , 21-007 Mełgiew

Długość ogrodzenia /bramy/ furtki  - 250/7,5+7/1,2

Charakterystyka istniejących słupków ogrodzeniowych - Słupki Betafence, o profilu rurowym, w kształcie litery „H” Profil słupa:70 mm x 44 mm. Słupki montowane w rozstawie 2,5 m

Charakterystyka bram i furtek - dwie bramy przesuwna od strony drogi wjazdowej.

Furtka - panel systemowy w ramie stalowej

Zdjęcia istniejącego ogrodzenia

- Zadanie nr 4

Adres zadania -  Filia w Zielonej Górze,  ul. Przylep-Skokowa 17   66-015 Zielona Góra

Długość ogrodzenia /bramy/ furtki  - 216/6,5/1,2

Charakterystyka istniejących słupków ogrodzeniowych - Słupki o przekroju prostokątnym o wymiarach 60mm x 40 mm . Słupki montowane w rozstawie 2,5 m

Charakterystyka bram i furtek - Brama przesuwna od strony drogi wjazdowej.

Furtka - panel systemowy w ramie stalowej

Zdjęcia istniejącego ogrodzenia

- Zadanie nr 5

Adres zadania -  Filia w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dekerta 4  66-400 Gorzów

Wielkopolski

Długość ogrodzenia /bramy/ furtki  - 330/7

Charakterystyka istniejących słupków ogrodzeniowych - Słupki o przekroju prostokątnym o wymiarach 60mm x 40 mm . Słupki montowane w rozstawie 2,5m

Charakterystyka bram i furtek - Brama przesuwna od strony drogi wjazdowej. Brak furtki

Uwagi:

Na długości  ok. 50 mb istniejące ogrodzenie zostało wykonane schodkowo z uwzględnieniem spadku terenu.

Zdjęcia istniejącego ogrodzenia

- Zakres zamówienia dla każdego z zadań:

-  Dostawa i montaż na istniejących słupkach ogrodzeniowych wysięgnika  drutu kolczastego, ukośnego podwójnego typu V   o wysokości co najmniej  60cm, ocynkowanego ogniowo 
i  malowanego proszkowo w kolorze  ogrodzenia.

-Dostawa i montaż drutu kolczastego ocynkowanego 2,5mm w 6 rzędach  na zamontowanych wysięgnikach (po 3 rzędy na każdym boku wysięgnika).

- Dostawa i montaż kolców antywłamaniowych na bramie odrodzeniowej.

Uwagi:

- w fili w Opolu istniejące słupki ogrodzeniowe o wysokości 1,5m. należy podwyższyć do wysokości 2m poprzez montaż na istniejących słupkach „przedłużek” i dopiero zastosować wysięgnik drutu kolczastego. Na zamontowanych przedłużkach należy zamontować 2 rzędy drutu kolczastego.

- w fili w Gorzowie Wielkopolskim  na długości  ok. 50 mb istniejące ogrodzenie zostało wykonane schodkowo z uwzględnieniem spadku terenu.

Dane techniczne wysięgnika do drutu kolczastego

- wysięgnik do drutu kolczastego o wysokości  40 -  60 cm ,

- zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowany ogniowo i  malowany proszkowo w kolorze  ogrodzenia

Dane techniczne drutu kolczastego

- druty nośne (właściwe) - Ø 2,5 mm,

- kolce - drut stalowy Ø 2 mm,

- odległość między kolcami - 102 mm,

- długość kolców - ok. 20 mm,

- zabezpieczenie antykorozyjne - ocynk (Z65) - 80 g/m2

- Wizja lokalna:

Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnych na wniosek Wykonawców 
w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego.

| Nr zadania | Adres filii/oddziału | Kierownik bazy | Tel. kontaktowy |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1. | Filia w Katowicach ul. Lotnisko 34, 40-271 Katowice | Grzegorz Stępień | 509 142 190 |
| Zadanie nr 2. | Filia w Opolu, ul. Lotniskowa 25 46-070 Polska Nowa Wieś | Mateusz Rak | 721 230 946 |
| Zadanie nr 3. | Filia w Lublinie, Janowice 32A, 21-007 Mełgiew | Norbert Miącz | 509 142 194 |
| Zadanie nr 4. | Filia w Zielonej Górze, ul. Przylep-Skokowa 17 66-015 Zielona Góra | Arkadiusz Krejczy | 509 142 178 |
| Zadanie nr 5. | Filia w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dekerta 4 66-400 Gorzów Wielkopolski | Robert Zenka | 669 870 924 |